Instrucciones de Actualización de Firmware del Sistema para Receptores AV Pioneer

Esta actualización de firmware solo aplica a los modelos de receptores AV Pioneer vendidos en Latinoamérica.

DMH-AP6650BT

IMPORTANTE

Por favor, descargue e imprima estas instrucciones de actualización del firmware antes de descargar e instalar la actualización del firmware. Es importante que complete todos los pasos correctamente y en el orden que se describe a continuación.

Nota: Si usted tiene alguna pregunta, por favor contactar a Servicio al Cliente de Pioneer:

pilasa-service@pioneer-latin.com

Para llevar a cabo esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

- Receptor AV multimedia Pioneer de la lista anterior.

- Un dispositivo de almacenamiento USB con los siguientes requisitos:

  - 512 MB o más en capacidad, formateado en FAT32 o NTFS

  - Dispositivo en blanco (sin archivos)

PRECAUCIÓN:

- NO APAGUE la unidad o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando.

- Sólo se puede actualizar el firmware cuando el vehículo está detenido y el freno de mano está activado.

- Comprobación de la Versión de Firmware

Compruebe si es necesario actualizar el firmware de su unidad comprobando el número de versión de firmware

Procedimiento:

- Toque la siguiente tecla.

- Toque configuración del sistema [System Settings].

- Baje a través de la lista y oprima “información del Sistema” [System Information]

- Verifique la versión actual del firmware (SOC).

- Nota: la versión SOC de su unidad dependerá de cuándo la compró. La siguiente imagen muestra dónde encontrar el SOC.

- Comprobando el nombre del modelo

Realice el mismo procedimiento de "Verificar la versión del firmware" para verificar el nombre del modelo de su producto para determinar qué archivos de actualización de firmware debe descargar.

Procedimiento:

- Toque la siguiente tecla

- Toque configuración del sistema [System Settings].

- Baje a través de la lista y toque información del Sistema [System Information]

- Verifique el nombre del modelo.

- PD: el nombre del modelo depende de la unidad principal que compró, la captura como se muestra a continuación solo como referencia.

Descarga de los archivos de actualización del firmware desde el sitio web de Pioneer

- Descargue los archivos de actualización de firmware haciendo clic en el siguiente enlace y encuentre su producto:  https://pioneer-latin.com/firmware/

- Extraiga el archivo de descarga.

- El archivo zip descargado producirá el siguiente archivo cuando se descomprima: (Consulte la tabla a continuación)

| Model Name | Update is necessary when | Extracted file Name | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| DMH-AP6650BT | Los últimos 4 dígitos de la versión SOC actual son inferiores a "3.0.04" *1 | actualizar (carpeta) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO. | SOC:PIO_WS05_3.0.04 |

*1 Puede verificar los últimos 4 dígitos de la versión SOC actual como se muestra a continuación

Actualización del firmware en su unidad

IMPORTANTE

DMH-AP6650BT

- NO lleve a cabo esta actualización del firmware si el número de modelo de su receptor Pioneer es diferente al de los modelos mencionados arriba.

- Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentra dentro de la carpeta raíz del dispositivo de almacenamiento USB. No debe haber otros archivos dentro del dispositivo de almacenamiento USB.

- Mientras su unidad está siendo actualizada, NO apague la alimentación del sistema y NO toque la pantalla táctil de la unidad ya que esto puede dar lugar a graves daños a su unidad.

- NO retire el dispositivo de almacenamiento USB durante el proceso de actualización del firmware.

- Desconecte todos los dispositivos móviles externos que estén actualmente conectados a la unidad.

- Se producirá un sonido pop al conectar a un amplificador externo después de que aparezca la pantalla ''Actualización exitosa'' (consulte el paso 10 a continuación); esto no es un mal funcionamiento.

PROCEDIMIENTO:

  - Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado con FAT32) a su computadora y luego ubique la carpeta de actualización correcta (incluya el archivo CUST_PIO.BIN&CUST_PIO.md5) y cópiela en la carpeta raíz (superior) del dispositivo de almacenamiento USB.

  - Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB.

  - Toque la siguiente tecla.

  - Toque configuración del sistema [System Settings].

  - Desplácese hacia abajo en la lista y toque actualización de firmware [Firmware update].

- Consejo: Si la clave [Actualización de firmware] no es válida, realice el paso 1, confirme que el archivo de actualización esté ubicado correctamente y confirme que el archivo de actualización se haya descargado correctamente.

  - Actualizar lectura de archivos.

  - Se muestra ´Nueva versión de firmware´.

  - Toque actualizar [update]

  - El progreso se muestra durante la actualización.

NO apague la unidad ni expulse el dispositivo de almacenamiento USB mientras se actualiza el firmware.

  - La pantalla mostrará "Se realizó correctamente..." cuando se complete la actualización.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.

Se producirá un sonido pop al conectar a un amplificador externo después de que se muestre la pantalla ''Actualización exitosa''; esto no es un mal funcionamiento.

  - El producto se reiniciará una vez finalizada la actualización. No toque nada incluso cuando la pantalla esté apagada. Una vez que haya terminado de reiniciarse, la pantalla volverá a la pantalla del menú de inicio.

  - La actualización del firmware ya está completa. Su receptor AV Pioneer ya está listo para usar.

Confirmando que el Firmware se ha actualizado.

Realice el mismo procedimiento para "Verificar la versión del firmware" para confirmar que el firmware se ha actualizado.

Procedimiento:

- Toque la siguiente tecla.

- Toque configuración del sistema [System Settings].

- Desplácese hacia abajo en la lista y toque información del sistema [System Information].

- Verifique la versión del firmware actualizada a "SOC: PIO_WS05_3.0.04".

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

CONTÁCTENOS – Pioneer Latin (pioneer-latin.com)

Sinceramente,

Pioneer Latin America.

------------------------------------------------------------

Copyright 2024 Pioneer Corporation