Instrucciones de Actualización de Firmware del Sistema para Receptores AV Pioneer

Esta actualización de firmware solo aplica a los modelos de receptores AV Pioneer vendidos en Latinoamérica.

DMH-ZF9650BT

IMPORTANTE

Por favor, descargue e imprima estas instrucciones de actualización del firmware antes de descargar e instalar la actualización del firmware. Es importante que complete todos los pasos correctamente y en el orden que se describe a continuación.

Nota: Si usted tiene alguna pregunta, por favor contactar a Servicio al Cliente de Pioneer:

contacto@pioneer-latin.com.

Para llevar a cabo esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

- Receptor AV multimedia Pioneer de la lista anterior.

- Un dispositivo de almacenamiento USB con los siguientes requisitos:

- 512 MB o más de capacidad, formateados en FAT32 o NTFS.

- En blanco (no debe contener ningún archivo).

Nota:

Si prefieres actualizar el firmware de forma inalámbrica, también puedes usar la aplicación oficial de PxLink. Consulta el manual o el sitio web de PxLink para obtener más información.

Puedes instalar la aplicación usando el código 2D que se muestra aquí.

PRECAUCIÓN:

- NO apague la unidad o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando.

- Sólo se puede actualizar el firmware cuando el vehículo está detenido y el freno de estacionamiento está activado.

ADVERTENCIA: Instale esta actualización únicamente cuando el vehículo esté estacionado de forma segura en un área abierta y bien ventilada, como un estacionamiento al aire libre, donde pueda mantener el motor en marcha para que la batería reciba energía. NUNCA DEJE EL MOTOR DE SU VEHÍCULO EN MARCHA EN UN ESPACIO CERRADO, YA QUE ESTE PUEDE LLENAR RÁPIDAMENTE DE MONÓXIDO DE CARBONO      TÓXICO, LO QUE PUEDE PROVOCAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- Comprobación de la Versión de Firmware

Compruebe si es necesario actualizar el firmware de su unidad comprobando el número de versión de firmware

Procedimiento:

- Seleccione el icono "Configuración" en la página de la lista de fuentes.

2. Toque el icono “Sistema”.

- Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema].

- Toque [Información del firmware].

- Después de que aparezca la pantalla "Información del firmware", verifique el número de versión del firmware y el nombre del modelo.

1.50

DMH-ZF9650BT

Descarga de los archivos de actualización del firmware desde el sitio web de Pioneer

- Descargue los archivos de actualización de firmware haciendo clic en el siguiente enlace y encuentre su producto: https://pioneer-latin.com/actualizaciones-de-firmware/

- Extraiga el archivo de descarga.

- El archivo zip descargado producirá el siguiente archivo cuando se descomprima: (Consulte la tabla a continuación)

| Nombre del modelo | La actualización es necesaria cuando | Nombre del archivo extraído | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| DMH-ZF9650BT | La versión actual es inferior a 2.00 | DMH-ZF9650BT_ES.zip └<Update> └DMH-ZF9650BT_ES.avh | 2.00 |

Actualización del firmware de su unidad

IMPORTANTE

DMH-ZF9650BT

- NO realice esta actualización de firmware si el número de modelo de su producto Pioneer es distinto a uno de los modelos mencionados anteriormente.

- Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentre en la carpeta raíz (superior) de su dispositivo de almacenamiento USB. No debe haber otros archivos en el dispositivo.

- Mientras se actualiza su unidad, NO apague el sistema y NO toque la pantalla táctil de la unidad ya que esto puede provocar daños graves a la unidad.

- NO retire el dispositivo de almacenamiento USB durante el proceso de actualización del firmware.

- Realizar la actualización del firmware restaurará todas las configuraciones a sus valores predeterminados.

- Desconecte cualquier dispositivo móvil externo que esté actualmente conectado a su unidad.

PROCEDIMIENTO:

  - Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado) a su computadora, busque el archivo de actualización correcto y cópielo en el dispositivo. (Asegúrese de que el archivo de actualización se encuentre en la carpeta "Actualizar").

  - Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB.

  - Configure la fuente de audio en “OFF” en su unidad.

  - Seleccione el icono "Configuración" en la página de la lista de fuentes.

  - Toque [Actualización de firmware]. Aparecerá la pantalla “Actualización de firmware”.

  - Toque [Sí].

  - El progreso se muestra durante la actualización.

NO apague la unidad ni expulse el dispositivo de almacenamiento USB mientras se actualiza el firmware.

  - La pantalla mostrará "La actualización está..." cuando la actualización esté completa.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.

  - El producto se reiniciará una vez finalizada la actualización. No toque nada, incluso con la pantalla en negro. Tras el reinicio, la pantalla volverá al menú.

La actualización del firmware ahora está completa.

Confirme que el firmware se ha actualizado

Realice el mismo procedimiento para "Verificar la versión del firmware" para confirmar que el firmware se ha actualizado.

Procedimiento:

- Seleccione el icono "Configuración" en la página de la lista de fuentes.

- Toque el icono “Sistema”.

- Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema].

- Toque [Información del firmware].

- Después de que aparezca la pantalla "Información del firmware", verifique el número de versión del firmware y el nombre del modelo.

2.00

DMH-ZF9650BT

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

CONTÁCTENOS – Pioneer Latin (pioneer-latin.com)

Sinceramente,

Pioneer Latin America.

------------------------------------------------------------

Copyright 2026 Pioneer Corporation