Instrucciones de Actualización de Firmware del Sistema para Receptores AV Pioneer

Esta actualización de firmware solo aplica a los modelos de receptores AV Pioneer vendidos en Latinoamérica.

DMH-AP6650BT

IMPORTANTE

Por favor, descargue e imprima estas instrucciones de actualización del firmware antes de descargar e instalar la actualización del firmware. Es importante que complete todos los pasos correctamente y en el orden que se describe a continuación.

Para llevar a cabo esta actualización, se necesitan los siguientes elementos:

- Receptor AV multimedia Pioneer de la lista anterior.

- Un dispositivo de almacenamiento USB con los siguientes requisitos:

- 2 GB o más de capacidad, formateado en FAT32.

- En blanco (no debe contener ningún archivo).

PRECAUCIÓN:

- NO apague la unidad o desconecte el dispositivo de almacenamiento USB mientras el firmware se está actualizando.

- Sólo se puede actualizar el firmware cuando el vehículo está detenido y el freno de estacionamiento está activado.

- Comprobación de la Versión de Firmware

Compruebe si es necesario actualizar el firmware de su unidad comprobando el número de versión de firmware.

Procedimiento:

- Toque la tecla siguiente.

- Toque “información del Sistema”.

- Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema].

- Verifique la versión actual del firmware (SOC).

- Nota: La versión del SOC de su unidad dependerá de cuándo la compró. La siguiente imagen muestra dónde encontrar el SOC.

- Comprobando el nombre del modelo

Realice el mismo procedimiento de "Verificar la versión del firmware" para verificar el nombre del modelo de su producto para determinar qué archivos de actualización de firmware debe descargar.

Procedimiento:

- Toque las tecla siguiente.

- Toque [Configuración del sistema].

- Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema].

- Verifique el nombre del modelo.

- PD: El nombre del modelo depende de la unidad principal que adquirió. La imagen a continuación es solo de referencia.

Descarga de los archivos de actualización del firmware desde el sitio web de Pioneer

- Descargue los archivos de actualización de firmware haciendo clic en el siguiente enlace y encuentre su producto: https://pioneer-latin.com/actualizaciones-de-firmware/

- Extraiga el archivo de descarga.

- El archivo zip descargado producirá el siguiente archivo cuando se descomprima: (Consulte la tabla a continuación):

| Nombre del modelo | La actualización es necesaria cuando | Nombre del archivo extraído | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| DMH-AP6650BT | The last 4 digits of the current SOC version are lower than "3.1.15" *1 | update (folder) - CUST_PIO.BIN - CUST_PIO.md5 | SOC:PIO_WS05_3.1.16 |

*1 Puede comprobar los últimos 4 dígitos de la versión SOC actual como se muestra a continuación:

Actualización del firmware de su unidad

IMPORTANTE

DMH-AP6650BT

- NO realice esta actualización de firmware si el número de modelo de su producto Pioneer es distinto a uno de los modelos mencionados anteriormente.

- Asegúrese de que la carpeta de actualización se encuentre en la carpeta raíz (superior) de su dispositivo de almacenamiento USB. No debe haber otros archivos en el dispositivo de almacenamiento USB.

- Mientras se actualiza su unidad, NO apague el sistema y NO toque la pantalla táctil de la unidad ya que esto puede provocar daños graves a la unidad.

- NO retire el dispositivo de almacenamiento USB durante el proceso de actualización del firmware

- Desconecte cualquier dispositivo móvil externo que esté actualmente conectado a su unidad.

- Se escuchará un sonido pop cuando se conecte a un amplificador externo después de que se muestre la pantalla “Actualización exitosa” (ver paso 10 a continuación); esto no es un mal funcionamiento.

PROCEDIMIENTO:

  - Conecte un dispositivo de almacenamiento USB en blanco (formateado con FAT32) a su computadora y luego ubique la carpeta de actualización correcta (incluya el archivo CUST_PIO.BIN&CUST_PIO.md5) y cópiela en la carpeta raíz (superior) del dispositivo de almacenamiento USB.

  - Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB.

  - Toque la siguiente tecla.

  - Toque [Configuración del sistema].

  - Desplácese por la lista y toque [Actualización de firmware].

Consejo: Si la clave [Actualización de firmware] no es válida, realice el paso 1 y confirme que el archivo de actualización se encuentre correctamente y se haya descargado correctamente.

  - Actualizar la lectura del archivo.

  - Se muestra la nueva versión del firmware.

  - Toque [Actualizar].

  - El progreso se muestra durante la actualización.

NO apague la unidad ni expulse el dispositivo de almacenamiento USB mientras se actualiza el firmware.

  - La pantalla mostrará "Se completó correctamente..." cuando la actualización se haya completado.

Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB.

Se escuchará un sonido pop cuando se conecte a un amplificador externo después de que se muestre la pantalla "Actualización exitosa"; esto no es un mal funcionamiento.

11.El producto se reiniciará una vez finalizada la actualización. No toque nada, incluso con la pantalla en negro. Tras el reinicio, la pantalla volverá al menú de inicio.

12. La actualización del firmware ha finalizado. Su receptor AV Pioneer ya está listo para usar.
Confirme que el firmware se ha actualizado

Realice el mismo procedimiento para "Verificar la versión del firmware" para confirmar que el firmware se ha actualizado.

Procedimiento:

- Toque las siguiente tecla.

- Toque [Configuración del sistema].

- Desplácese hacia abajo en la lista y toque [Información del sistema]

- Verifique que la versión del firmware esté actualizada a ‘’SOC:PIO_WS05_3.1.16’’.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese a Servicio al Cliente de Pioneer

https://pioneer-latin.com/contact/

Sinceramente,

Pioneer Latin America.

------------------------------------------------------------

Copyright 2026 Pioneer Corporation